合肥十中海航招生宣传口罩定制采购公开询价

一、项目名称及内容

1）项目名称：合肥十中海航招生宣传口罩定制采购项目。

2）项目地点：合肥市瑶海区新安江路与王岗路交叉口。

3）项目单位：合肥市第十中学。

二、项目概况：

1）海航宣传定制口罩：十万个；

- 三、对供应商的要求

- 1）在中华人民共和国境内(不含享有单独关境地位的地区)注册，经年检合格，所投服务在其经营范围内，并有能力按本次采购文件要求按时、按质、按量提供货物及服务的单位 。

- 2）报价人存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为成交候选供 应商,不得确定为成交供应商：

- (1)报价人被人民法院列入失信被执行人的；

- (2)报价人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3)报价人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

- (4)报价人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

- (5)报价人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

- 四、确定成交供应商的原则和数量

- 我校将按市场价格，有效最低价原则，选定1家为服务成交供应商，若有2家报价最低的供应商，则投票选择成交供应商。

- 五、报价要求

- 1）方式：填报价单，盖章，密封。

- 2）时间：2022 年 3月22 日上午 9：00 至2022年3月28日下午17:00前提供报价，逾期视为放弃（周末不算）。

- 3）地点：合肥市瑶海区新安江路与王岗路交叉口合肥第十中学总务处。

- 4）询价联系人：王老师 电话：15256906016。

- 六、报价人复函内容（信封密封提交）

- 1.营业执照及相关资质；（复印件加盖公章） 。

- 2. 响应本次询价的报价单；（原件加盖公章）。

- 3.法人联系电话或授权代理人联系电话；（加盖公章）。

- 七、其他事项

- 投标人的报价为一次性报价，即在询价有效期内价格固定不变，其报价包括相关设备设施运输、调整更换、税费、防疫消毒防护、垃圾清运 等交付采购人使用前所有可能发生的所有费用；

- 报价单要经法定代表人或其授权代表签字、盖章；如为授权代表签字，请附法定代表人授权书（授权书需加盖公章）。

- 报价文件盖章密封后，于截止时间前提交至询价人。

- 附件1：合肥十中海航招生宣传定制口罩公开询价

| 制作物料项目名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单价 | 小计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年海航班宣传定制口罩 | 参照医用外科口罩（成人佩戴） | 100000个 |  |  | 定制口罩:口罩性能指标参考医用外科口罩，具体指标见以下。 包装要求十个一袋，一件2500只，包装袋参考学校给出背景，logo，文字自行设计。 资质，具备国内二类医疗器械生产资质的厂家投标。 外观：口罩外观参照附件2.口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍。 结构与尺寸:口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌。应符合设计的尺寸，最大偏差应不超过±5%。 鼻夹:口罩上应配有鼻夹，鼻夹有可塑性材料制成。 鼻夹长度应不小于8.0cm。 口罩带 口罩带应戴取方便。 每根口罩带于口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。 细菌过滤效率BFE 口罩的细菌过滤效率应不小于95%。（与《YY 0469-2011 医用外科口罩》中的细菌过滤效率相同） 细菌过滤效率试验的气体流速控制在28.3L/min，使用菌种为金黄色葡萄球菌ATCC 6538，其细菌气溶胶的平均颗粒直径（MPS）为（3.0±0.3）μm。 通气阻力:口罩两侧面进行气体交换的通气阻力应不大于49Pa/cm³。 通气阻力试验取口罩中心部位进行测试，试验用气体流量需调整至（8±0.2）L/min，样品测试区直径为25mm，测试样品试验面积为A。用压差计或等效设备测定口罩两侧压差，按公式 ΔP=M/A 计算通气阻力。 ΔP ——试验样品每平方厘米面积的压力差值，单位为帕每平方厘米（Pa/cm³）； M ——试验样品压差值，单位为帕（Pa）； A ——试验样品测试面积，单位为平方厘米。 微生物指标:非灭菌口罩应符合下列要求：细菌菌落总数（CFU/g）：≤100；大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌及真菌等：不得检出。 灭菌口罩应无菌。 环氧乙烷残留量 口罩如经环氧乙烷灭菌或消毒，其环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。 生物学评价:细胞毒性：口罩的细胞毒性应不大于2级。皮肤刺激：口罩的原发刺激记分应不大于0.4。 迟发型超敏反应：口罩的迟发型超敏反应应不大于1级。 |

- 附件2；